Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 51. Statuta Grada Drniša ( „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj 2/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Drniša na __. sjednici održanoj dana __. studenog 2024. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA (VII) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DRNIŠA

- prijedlog -

OPĆE ODREDBE

Članak 1

Donose se Izmjene i dopune (VII) Prostornog plana uređenja Grada Drniša (»Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije«, broj 1/00, 7/06, 2/08, 8/12, 8/13, 1/15, Službeni glasnik Grada Drniša br.6/15, 5/16 i 7/16 - pročišćeni tekst, 4/18 i 6/18 - pročišćeni tekst).

Članak 2.

(1) Plan je sadržan u elaboratu Izmjene i dopune (VII) Prostornog plana uređenja grada Drniša, izrađen po “Urbing” d.o.o. iz Zagreba, 2024. g., a sastoji se od:

A. TEKSTUALNOG DIJELA

Uvod

Odredbe za provedbu

Obrazloženje

B. GRAFIČKOG DIJELA

1. Korištenje i namjena površina	1:25000

2. Infrastrukturni sustavi	1:25000

3. Uvjeti za uređenje, korištenje i zaštitu površina	1:25000

4. Građevinska područja*	1:5000

* Karte građevinskih područja na kojima nema izmjena se ne prikazuju, one će biti dio pročišćenog elaborata nakon ovih izmjena i dopuna

C. DOKUMENTACIJE O IZRAĐIVAČU

(2) Dijelovi Plana iz stavka (1) ovoga članka A. TEKSTUALNOG DIJELA (uvod i obrazloženje) te B. GRAFIČKI DIO i C. DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU ne objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Drniša“.

Članak 3.

Članak 3 mijenja se i glasi:

„Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Planu imaju sljedeće značenje:

1. balkoni, lođe, istaci i sl. - dijelovi građevine u višim etažama, konzolno izbačeni izvan građevnog pravca prizemlja;

- balkoni su otvoreni dijelovi građevine;

- lođe su otvoreni natkriveni dijelovi građevine;

- istaci su zatvoreni dijelovi građevine izvan građevnog pravca;

2. maksimalna visina etaže osim potkrovlja za obračun visine građevine, mjerena od poda do poda, iznosi: - za stambene etaže do 3,5 m, - za poslovne etaže (uredi) do 4,0 m, - iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, maksimalna visina etaže prizemlja iznosi do 4,5 m. Etaže građevine mogu biti i više od navedenih, ukoliko to zahtijeva namjena građevine, ali visina građevina ne može prijeći maksimum određen posebnim uvjetima. Broj etaža na kosom terenu određuje se na nepovoljnijoj strani;

3. Urbanistički plan uređenja grada Drniša (UPU grada Drniša) - prostorni plan koji se, u skladu sa zakonom, donosi za građevno područje naselja grad Drniš granice kojega su određene Prostornim planom Grada Drniša;

4. grad Drniš - označava naselje Drniš sa statusom grada;

5. Grad Drniš - označava Drniš, teritorijalnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave s položajem Grada;

6. individualna gradnja - gradnja individualnih građevina;

7. individualna građevina - građevina visine do dvije etaže, s mogućnošću gradnje podruma i potkrovlja (niska izgradnja);

8.interpolacija - gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežito dovršenom (izgrađenom) predjelu;

9.koeficijent izgrađenost građevne čestice (kig) -odnos tlocrtnih površina svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice;

10.koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) - odnos bruto razvijene površine nadzemnih etaža i površine građevne čestice;

11.koridor prometnice/ulice - površina između regulacijskih linija ulice - “građevna čestica prometnice/ulice”;

12.krovna kućica - dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe; ukupna dužina krovnih kućica može biti do trećine dužine pripadajućeg pročelja građevine;

13.nadstrešnica - građevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz glavnu, pomoćnu građevinu, potporni zid ili među susjedne građevne čestice);

14.niz - građevna cjelina od najmanje triju međusobno prislonjenih građevina približno jednakih gabarita i oblikovanja, gradnja, rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja koje uvjetuje cjelovito rješenje građevne cjeline;

15.paviljon - građevina koja natkriva prostor u funkciji javnog korištenja neizgrađenih zelenih površina;

16.poluugrađena građevina - građevina kojoj se jedna strana nalazi na međi građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

17.pomoćna građevina - građevina koja namjenom upotpunjuje individualnu stambenu građevinu: prostori za rad, garaže, spremišta ogrjeva i druge pomoćne prostorije što služe za redovnu uporabu građevine; visina najviše jedna etaža (do 3,0 m, osim ako posebnim uvjetima nije drugačije određeno), uz mogućnost gradnje podruma i krovišta bez nadozida;

18.postojeća građevina - građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji s njom izjednačena;

19.katastarska čestica – čestica evidentirana katastarskim planom;

20.potkrovlje - dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog krova. Visina nadozida u potkrovlju ne može biti viša od 1,2 m;

21.prirodni teren - neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl.;

22.samostojeća građevina - građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

23.tlocrtna površina (TP) - površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine na građevnu česticu;

24.ugrađena građevina - građevina kojoj se dvije strane nalaze na međama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

25.vodno dobro - zemljište definirano Zakonom o vodama;“

U čl.4. st.(2) mijenja se i glasi:

„(2) Detaljnije razgraničenje građevinskih područja naselja, te građevinskih područja izdvojenih namjena, odnosno njihovih izgrađenih i neizgrađenih dijelova od ostalih površina prikazano je na kartografskim prikazima od br. 4.1. do 4.58 “Građevinska područja” na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5.000.“

U čl. 6. st.(3) mijenja se i glasi:

„(3) Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina. Osim toga, parcelacija se može provoditi i u skladu s ovim PPUG-om Drniša u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave temeljem Zakona o prostornom uređenju, a može se provoditi i u skladu s granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama.“

U čl. 6. st.(4) mijenja se i glasi:

„(4) Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja nije dopuštena.“

U čl.7. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Površine za razvoj i uređenje prostora izvan naselja su slijedeće površine koje su ovim Planom određene izvan građevinskog područja naselja kao:

- građevinska područja izdvojenih namjena (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijske, groblja).„

U čl.7. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Izvan građevinskog područja mogu se graditi:

- građevine infrastrukture

- građevine obrane

- građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji

- građevine namijenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu

- reciklažna dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, asfaltne baze, betonare i druge građevine u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar određenih eksploatacijskih polja

- golf igrališta i druga sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom s pratećim zgradama

- stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više te

- rekonstrukcije postojećih građevina i spomen obilježja.“

U čl.10. st. (1) mijenja se i glasi:

„Površine za razvoj i uređenje prostora izvan građevinskih područja su površine koje su određene za slijedeće namjene:

- gospodarska namjena, površine za iskorištavanje mineralnih sirovina

- posebna namjena

- površine infrastrukturnih sustava (oznaka IS)

- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene:

- osobito vrijedno obradivo tlo (oznaka P1)

- vrijedno obradivo tlo (oznaka P2)

- šuma isključivo osnovne namjene:

- šuma posebne namjene (oznaka Š2)

- šuma posebne namjene (oznaka Š3)

- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (oznaka PŠ)

- vodne površine (oznaka V).“

U čl.12. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Na području Grada Drniša smještene su slijedeće zone posebne namjene: - vojni kompleks VSK „Skupnik Marko Odžak“, Trbounje- trajno perspektivan - LUP “Promina”, Promina - trajno perspektivan.“

U čl.13. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su za smještaj infrastrukturnih prometnih i komunalnih građevina, a na kartografskom prikazu br. 1 “Korištenje i namjena površina” prikazane su one značajnijih površina od državnog i županijskog značaja (zračna luka, postojeće odlagalište komunalnog otpada, transformatorska postrojenja 220/110 kV i 110/10, I. zone sanitarne zaštite vodocrpilišta, planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Drniš).“

U čl.21. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Iznimno, međusobni razmak građevina iz stavka (1) unutar izgrađenog dijela građevinskog područja može biti i manji ali ne manji od 4,0 m pod uvjetom da:

-	konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih nepogoda;

-	u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće ugroziti živote ljudi, niti izazvati oštećenje na drugim građevinama, te

-	se time ne umanjuje kvaliteta života na susjednoj čestici.“

U čl.22. st. (4) mijenja se i glasi:

„(4) U izgrađenim dijelovima građevinskih područja na građevnim česticama površina manjih i koeficijentom izgrađenosti većim od onih propisanih posebnim uvjetima, postojeća građevina se može rekonstruirati u postojećim gabaritima, a pri zamjeni postojeće građevine zamjenskom ne smije se povećavati zatečeni kig.“

U čl.25. st. (1) mijenja se i glasi:

„Temeljem posebnih propisa, odnosno Prostornim planom Šibensko-kninske županije utvrđeni su zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojećih građevina) od važnosti za Državu i Županiju, na području obuhvata Plana za koje uvjete uređenja izdaje ili na njih daje suglasnost nadležno Ministarstvo.“

U čl.26. st. (1) mijenja se i glasi:

„Zahvati u prostoru od važnosti za Državu su:

1. Prometne građevine

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima:

- brze ceste: Šibenik - Drniš - Knin - BiH

- državne ceste:

- DC 33 Strmica (GP Strmica – Knin (DC1) – Drniš – Šibenik (DC8)

- DC 56 Zemunik Donji (DC424/ŽC6040) – Benkovac (DC27/LC63125) – Gračac – Bribir (DC59) – Gračac – Gradina (DC33) – Drniš (DC33) – Gornji Muć – Klis (DC1)

- održavanje, uređenje i rekonstrukcija postojećih državnih cesta

- izgradnja obilaznice grada Drniša.

1.2. Željezničke građevine s pripadajućim građevinama:

-	željeznička pruga za međunarodni promet M604 Oštarije – Gospić – Knin – Split sa kolodvorima Drniš i Žitnić, te stajalištima Tepljuh, Siverić i Sedramić

- planirana željeznička pruga velikog kapaciteta i brzine do 250 km/h Gračac - Radučić - Oklaj – Šibenik - Split

-	održavanje, uređenje i rekonstrukcija postojećih željezničkih pruga, te kolosijeci i pružna postrojenja na kolodvorima, osim industrijskih kolosijeka, kolodvorskih i pogonskih zgrada.

1.3. Zrakoplovne građevine:

- planirana  zračna luka na Pokrovniku s međunarodnim zračnim graničnim prijelazom

- planirani helidrom na Pokrovniku.

2.  Energetske građevine:

2.1. Elektroenergetske građevine:

- proizvodne:

- elektrane instalirane snage 20 MW i veće s pripadajućim građevinama

- hidroelektrane HE Čikola I i II

- prijenosni sustavi: dalekovodi napona 220 kV do 400 kV s trafostanicama i rasklopnim postrojenjima:

• 	DV 400 kV Konjsko – RHE Velebit – postojeći

• 	DV 2x 400 kV Konjsko – RHE Velebit – planirani

• 	DV 220 kV Konjsko – Brinje – postojeći.

2.2.	Građevine za proizvodnju i transport plina s pripadajućim građevinama, odnosno uređajima i postrojenjima:

- magistralni plinovod: plinovod Gospić (Zadar) - Šibenik (Knin) - Split, dionica kroz Šibensko-kninsku županiju uključivo otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu (MRS).

3. Vodne građevine:

3.1. Regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda:

-	akumulacije i retencije za obranu od poplava i višenamjenske akumulacije s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala volumena 1x106 m3 i više.

3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju:

- površine od 2.000 do 10.000 ha: Petrovo polje

3.3. Građevine za korištenje voda:

- vodoopskrbni sustav Visovačkog jezera (na ušću Čikole)

-	vodoopskrbni sustav na izvoru Čikole - vodozahvat, odnosno crpna stanica za korištenje mineralnih voda koje se koriste kao voda za piće

- akumulacije za vodoopskrbu 500 000 m3 i više

- građevine za melioracijsko navodnjavanje kapaciteta površine 500 ha i više

- ribnjak površine veće od 5 ha.

3.4. Građevine za zaštitu voda:

- sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta većeg od 100.000 ES za grad Drniš.

4. Građevine u zaštićenom području

- sve građevine u Nacionalnom parku “Krka”,

- zaštićene prirodne vrijednosti,

- kulturno-povijesne cjeline.

5. Građevine posebne namjene

- vojna građevina i građevina od posebnog značaja za obranu države, sukladno posebnim propisima.“

U čl.27. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Zahvati u prostoru od važnosti za Županiju su:

1. Prometne građevine

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima:

-	postojeće i planirane županijske ceste, te održavanje i rekonstrukcija postojećih županijskih cesta radi poboljšanja tehničkih elemenata, manje korekcije trase radi poboljšanja tehničkih elemenata prometnice pri čemu se to ne smatra promjenom trase

1.2. Željezničke građevine s pripadajućim građevinama

- industrijski kolosijeci radnih zona, kolodvorske i pogonske zgrade.

2. Energetske građevine

2.1. Elektroenergetske građevine

- dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenje napona većeg od 35 kV:

• 	TS 110/35/20 kV Drniš – postojeća

• 	110/25 kV Žitnić - planirana

• 	DV 110kV Bilice – Drniš – postojeći,

• 	DV 110kV Bilice – Knin – postojeći,

• 	DV 110kV Drniš – Knin - planirani,

• 	DV 110kV Drniš – HE Peruća - planirani,

• 	DV 110kV Drniš – EVP Žitnić - planirani,

• 	DV 110kV EVP Žitnić – Konjsko - planirani,

• 	dalekovod 2x110 kV Bilice – Knin u planiranu HE Čikola II- planirani.

2.2. Građevine plinoopskrbe

- regionalni plinovod

- MRS (mjerno redukcijske stanice)

- RS (redukcijske stanice).

3.  Vodne građevine

3.1. Regulacijske i zaštitne vodne građevine:

- građevine za zaštitu od poplave,

- građevine za zaštitu od erozije (bujice).

3.2. Građevine za korištenje voda

- građevine za vodoopskrbu

- građevine i instalacije vodozahvata, crpenja, pripreme, spremanja i transporta vode koji pripadaju vodoopskrbnim sustavima:

- Torak

- Drniš i

- Sedramić.

3.3. Građevine za zaštitu voda

- građevine sustava odvodnje (kolektor, crpke, uređaji, ispusti i drugo) kapaciteta većeg od 5.000 ES.

4. Građevine za postupanje s otpadom

- transfer stanice,

- građevine za gospodarenje građevnim otpadom.

5. Gospodarske zone i građevine

- zona Kalun.“

U čl.27. iza st.1. dodaje se novi st. (2) koji glasi:

„(2) Direktna provedba temeljem Prostornog plana Šibensko-kninske županije provodi se za:

- građevine u zaštićenim objektima prirode koji se obzirom da su isključivo u funkciji korištenja i održavanja navedenih objekata smatraju infrastrukturom u nadležnosti JU zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije: promatračnice, staze, pristani pontonskog tipa (ne veći od 4 x 20 m) i slično,

- građevine mobilne telefonije (prema kartografskom prikazu 2.2., osim za alternativne lokacije iz članka 127. stavka 6. Prostornog plana Šibensko-kninske županije),

- brza cesta Šibenik – Drniš – Knin - granica BiH s obilaznicom Drniša,

- magistralni plinovod s pripadajućim uređajima.“

U čl.28. st. (4) mijenja se i glasi:

„(4) Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja predviđen je za daljnji razvoj naselja izgradnjom novih građevina i uređenjem novih prostora. Neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura (građevina za odvodnju otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim ovim Planom i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade).“

U čl.29. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Građevinske čestice unutar građevinskog područja naselja moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:

-	na jednoj građevinskoj čestici moguć je smještaj jedne građevine osnovne namjene i uz nju pomoćne građevine;

-	građevinska čestica mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu širine min 3 m;

- kada se građevinska čestica nalazi uz spoj prometnica/ulica različitog značaja, prilaz na javnu prometnu površinu obavezno se ostvaruje preko prometnice nižeg značaja;

-	kada se prilaz građevinske čestice na javnu prometnu površinu ostvaruje preko privatnog puta taj put je sastavni dio građevinske čestice;

- iznimno, u slučajevima kada se pristup na prometnu površinu ne može osigurati, omogućuje se gradnja novih građevina, rekonstrukcija postojećih i/ili izgradnja zamjenskih građevina temeljem utvrđenog prava služnosti za kolni prilaz na građevinsku česticu sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ali najviše preko jedne čestice..“

U čl.32. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Višestambenim građevinama smatraju se građevine stambeno-poslovne ili stambene namjene s više od 4 odvojene stambene jedinice. Mogućnost smještaja višestambenih građevina ograničava se na građevinska područja naselja za koja je iskazana obveza izrade UPU-a.“

U čl.34. st. (4) mijenja se i glasi:

„(4) U izgrađenim dijelovima građevinskih područja na građevnim česticama površina manjih i koeficijentom izgrađenosti većim od onih propisanih posebnim uvjetima, postojeća građevina se može rekonstruirati u postojećim gabaritima, a pri zamjeni postojeće građevine zamjenskom, ne smije se povećavati zatečeni kig.“

U čl.34. st. (5) mijenja se i glasi:

„(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka u građevinskom području Grada Drniša najveći kis za višestambenu izgradnju je 1,6.“

U čl.34. st. (6) mijenja se i glasi:

„(6) Urbanističkim planom uređenja mogu se propisati i drugačiji, stroži urbanističko - tehnički uvjeti u pogledu interpolacija i rekonstrukcija.“

U čl.40. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Iznimno se u izgrađenim dijelovima može dozvoliti rekonstrukcija, nadogradnja kao i zamjena postojećih građevina zadržavajući postojeće uvjete gradnje na građevinskoj čestici u pogledu udaljenosti od granica građevinske čestice i postotka izgrađenosti ukoliko se time ne pogoršavaju uvjeti na susjednim građevinskim česticama.“

U čl.42. st. (1) mijenja se i glasi:

„U izgrađenim dijelovima građevinskog područja može se dozvoliti rekonstrukcija, nadogradnja kao i zamjena postojećih građevina zadržavajući postojeće uvjete gradnje na građevinskoj čestici u pogledu udaljenosti od granica građevinske čestice i postotka izgrađenosti ukoliko se time ne pogoršavaju uvjeti na susjednim građevinskim česticama.

U čl.44. st. (1) mijenja se i glasi:

„Postojeća potkrovlja mogu se prenamijeniti u stambene ili druge namjene i u slučajevima kada ukupna izgrađena površina prelazi maksimalnu bruto razvijenu površinu građevine, ukupno dozvoljenu visinu građevine i ukoliko se prenamjena može izvršiti u postojećim gabaritima.“

U čl.55. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Gospodarske građevine smještavaju se po dubini građevne čestice iza osnovne građevine.“

U čl.56. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Izgradnja građevina iz stavka (1) ovog članka moguća je za istovremeni uzgoj najviše tri različite vrste uzgoja.“

U čl.56. iza st.(2)  dodaje se novi st. (3) koji glasi:

„(3) Odredbe stavka 1. i 2.ovog članka odnose se na sva naselja osim grada Drniša.“

U čl.58. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Udaljenost gospodarskih građevina s potencijalnim izvorima zagađenja i gnojišta od:

-	regulacijskog pravca i građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne) iznosi najmanje 20,0 m,

- susjedne međe iznosi najmanje 3,0 m,

-	građevina u kojima ljudi borave i rade iznosi najmanje 12,0 m, a u postojećim dvorištima, (gdje se to ne može postići) 8,0 m, kod zamjene stare gospodarske građevine novom.“

U čl.58. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Udaljenost gospodarskih građevina izgrađenih od vatroneotpornih materijala (drvena građa) ili u kojima se sprema sijeno i slama od susjedne međe i susjednih građevina iznosi najmanje 8,0 m.“

U čl.67. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Za građevine iz prethodnog stavka smještene na građevnim česticama uz stambenu ili poslovnu građevinu trebaju biti zadovoljeni slijedeći uvjeti:

-	najmanja površina građevne čestice iznosi 1.000 m2 + površina najmanje propisane građevne čestice za stambenu, odnosno poslovnu građevinu,

-	u ukupni kig uračunavaju se samo površine pratećih građevina uz osnovni sportski teren ili bazen, a to su: garderobe, sanitarije, uredi, priručno skladište, pogonske prostorije bazena i sl.,

-	za prateće građevine primjenjuju uvjeti uređenja propisani za pomoćne građevine iz članka 41.“

Iza čl.70. podnaslov 2.4. mijenja se i glasi:

„ 2.4. Građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja“

U čl.71. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Uvjeti uređenja građevinskih područja izdvojenih namjena izvan naselja prema namjeni i korištenju utvrđuju se za smještaj:

- gospodarske djelatnosti,

- sportsko rekreacijske djelatnosti,

- groblja,

- posebna namjena,

-	zatvor.“

U čl.71. st. (2) se briše.

U čl.72. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Neizgrađeni dijelovi građevinskih područja izdvojenih namjena izvan naselja predviđeni su za daljnji razvoj izgradnjom novih građevina i uređenjem novih prostora.“

U čl.80. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Pod pratećim građevinama iz članka 79. i 79.a podrazumijevaju se građevine ili prostori trgovačke i ugostiteljske djelatnosti unutar gradivih površina sportsko rekreacijskih namjena u prostorijama osnovne sportske građevine ili zasebne građevine, te građevina sa smještajnim kapacitetima čija BRP ne prelazi 30% ukupne BRP građevina.“

U čl.82. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Izvan građevinskog područja može se odobravati izgradnja građevina koje po svojoj namjeni zahtijevaju izgradnju izvan građevinskog područja:

- infrastrukture

- građevina obrane

- građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji

- građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu

- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina

- asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploatacijskih polja, reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima

-	stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više te za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više

- golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama

- manjih kapelica

- rekonstrukcija postojećih građevina i spomen obilježja.“

U čl.82. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Pojedinačne stambene i ostale građevine, koje se nalaze izvan građevinskog područja, a izgrađene su na temelju građevinske dozvole, posebnog rješenja ili prije 15.02.1968. te koje su legalizirane temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama tretiraju se kao postojeća izgradnja izvan građevinskog područja i mogu se rekonstruirati i nadograđivati prema uvjetima gradnje za građevine te namjene unutar građevinskog područja.“

U čl.82. st. (4) se briše.

U čl.85. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Ovim Planom se temeljem Prostornog plana Šibensko kninske županije te temeljem Geološke studije Drniškog područja utvrđuju slijedeća eksploatacijska polja mineralnih sirovina:

| EKSPLOATACIJSKA POLJA MINERALNIH SIROVINA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br | Naziv | Naselje | Mineralna sirovina | Površina /ha/ |  |
|  |  |  |  | post. | plan |
| 1. | Lisičnjak I | Drniš | karbonatna sirovina za ind. preradu | 73,89 ha | 69,0 ha |
| 2. | Lisičnjak II | Drniš | karbonatna sirovina za ind. preradu | 54,76 ha | 54,76 ha |
| 3. | Pakovo selo | Pakovo Selo | arhitektonsko-građevni kamen | 75,7 ha | 75,7 ha |
| 4. | Parčić | Parčić i Miočić | vapnenac – karb. sirovina za ind. preradu | 43,48 ha | 39,6 ha |

„

U čl.85. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Postojeća eksploatacijska polja iz stavka (1) ovog članka nalaze se u III. zoni sanitarne zaštite u kojoj je prema Pravilniku o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta zabranjena podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina, stoga je za njih potrebno provesti detaljne vodoistražne radove – mikrozoniranja. Ne dokaže li se okolnost iz čl. 36. stavak 3. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta treba pristupiti postupku sanacije u skladu sa Zakonom o rudarstvu i Zakonom o koncesijama.“

U čl.85. st. (5) mijenja se i glasi:

„(5) Planom je određen istražni prostor na području Sedramića da bi se mogle sanirati posljedice postojeće eksploatacije (postojeće eksploatacijsko polje koje je smješteno na području općine Unešić) te se u cilju sanacije prostora, eksploatacija treba proširiti na cijelo brdo do kote okolnog terena uz prioritetnu obvezu sanacije iskopanih jama. Ukupna orijentacijska veličina je cca 26 ha (od čega je na području Grada Drniša 13,4 ha).“

U čl.86. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Lokacije za eksploataciju i podobne za eksploataciju mineralnih sirovina moraju udovoljavati slijedećim kriterijima:

- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji ugrožava podzemne vode,

- nije dopuštena eksploatacija šljunka uz jezera i vodotoke,

-	lokacija za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevnog kamena mora biti na minimalnoj zračnoj udaljenosti od 2.000 m od granica građevinskog područja, ugostiteljsko turističkih, sportsko-rekreacijskih i zaštićenih područja, gospodarskih zona (osim gospodarskih zona koje su isključivo namijenjene za proizvodnju, preradu, i skladištenje proizvoda od te mineralne sirovine), zona posebne namjene,

-	potrebno je zaštititi krajobrazne vrijednosti vodeći prvenstveno računa o zaštiti vizura šireg područja oko eksploatacijskog polja kojega treba po mogućnosti smjestiti u zatvorene i izdvojene prostore, ne smiju se ugrožavati krajobrazne vrijednosti na taj način da se eksploatacija vrši zadiranjem u istaknute padine već se eksploataciju treba usmjeriti na prostore gdje će se eksploatacija vršiti potpunim uklanjanjem istaknutih morfoloških elemenata (humaka, brdskih kosa itd.),

- nova eksploatacijska polja svih sirovina, osim arhitektonsko-građevinskog kamena i sirovina koje se eksploatiraju bez primjene eksplozivnih sredstava (miniranja), u kojima se koristi metoda miniranja ne smiju se otvarati, niti se postojeća polja smiju širiti u smjeru i na udaljenost manju od 2.000 m od granica građevinskih područja naselja, turističkih zona, gospodarskih zona (osim gospodarskih zona koje su isključivo namijenjene za proizvodnju, preradu, i skladištenje proizvoda od te mineralne sirovine), rekreacijskih zona i zona posebne namjene,

- nova eksploatacijska polja arhitektonsko-građevinskog kamena i sirovina koje se eksploatiraju bez primjene eksplozivnih sredstava (miniranja) ne smiju se otvarati, niti se postojeća polja smiju širiti u smjeru i na udaljenost manju od 200 m od granica građevinskih područja naselja, turističkih zona, gospodarskih zona (osim gospodarskih zona koje su isključivo namijenjene za proizvodnju, preradu, i skladištenje proizvoda od te mineralne sirovine), rekreacijskih zona i zona posebne namjene. Izuzetno za lokacije na kojima je postojala eksploatacija ta udaljenost može biti i manja ali ne manja od 200 m. Prerada jalovine, koja je u ovom slučaju sav iskopani materijal nepodoban za upotrebu kao arhitektonski kamen, na tim lokacijama ne može se obavljati na udaljenosti manjoj od 1.000 m od granica građevinskih područja naselja, turističkih zona, gospodarskih zona, rekreacijskih zona i zona posebne namjene,

- eksploatacijsko polje je potrebno udaljiti od koridora javnih cesta minimalno 200 m, od osi kolnika, a lokacija za eksploataciju arhitektonsko – građevinskog kamena i ostalih mineralnih sirovina za čiju se eksploataciju ne upotrebljavaju eksplozivna sredstva moraju biti na minimalnoj zračnoj udaljenosti od osi kolnika:

-	državne ceste 150 m,

-	županijske ceste 100 m,

-	lokalne ceste 50 m i

-	ostalih cesta 50 m,

-	unutrašnji transport u proizvodnji i preradi mineralnih sirovina mora se organizirati izvan naseljenih područja,

-	istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne može se obavljati u/na području, koje je pod zaštitom ili je predloženo za zaštitu po bilo kom osnovu i njegovoj neposrednoj blizini,

-	istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina može se odvijati jedino na sigurnoj udaljenosti od speleoloških objekata,

- pri eksploataciji izbjegavati jednostrani kaskadni način eksploatacije (zasjek),

- ne predviđa se mogućnost korištenja tzv. pozajmišta materijala (količinski i vremenski ograničena eksploatacija tehničkog kamena za potrebe izgradnje prometnica i drugih većih građevina) pri gradnji prometnica izvan ovim Planom utvrđenog koridora prometnice.“

U čl.89. st. (1) mijenja se i glasi:

„Pod zahvatima u prostoru u svrhu obavljanja poljoprivrednih djelatnosti (ratarstva i stočarstva) podrazumijevaju se:

- 	stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe odnosno stambeno-gospodarski sklopovi – poljoprivredno gospodarstvo (farme), koji sadrže gospodarske sadržaje za potrebe biljne i stočarske proizvodnje, te stambene površine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika na zemljištu od 20 ha i više, te za potrebe seoskog turizma na zemljištu od 2 ha i više. Uz ove osnovne sadržaje na poljoprivrednom gospodarstvu moguć je smještaj i sadržaja za pružanje turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Ovi se sadržaji ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja,

-	za potrebe seoskog turizma, uz sadržaji iz alineje 1. ovog stavka, na zemljištu od 2 ha i više,

- 	sklopovi gospodarskih građevina za biljnu proizvodnju (biljne farme),

- 	sklopovi gospodarskih građevina za uzgoj životinja (životinjske farme, tovilišta),

- 	ostali gospodarski objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje: staklenici i plastenici za uzgoj voća, povrća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajališta puževa, glista, žaba i sl.,

- 	skloništa za ljude i stoku na pašnjacima,

- 	spremišta alata, oruđe, kultivatore i sl., spremišta u vinogradima i spremišta voća u voćnjacima,

- te pčelinjaci.“

U čl.103. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Izuzetno od prethodnog stavka za spremišta alata se propisuju slijedeći posebni uvjeti: - temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viša od 30 cm od kote konačnog zaravnatog terena na njegovom najvišem dijelu,

-	kota konačno zaravnatog terena ne smije biti niža od 15 cm od gornje kote temelja podruma na najnižem dijelu,

- svijetla visina prizemlja ne može biti viša od 2,60 m,

- krov mora biti dvostrešan nagiba do 30°,

- krovište se na stropnu konstrukciju postavlja izravno, bez nadozida,

-	tlocrtna projekcija mora biti izdužena, a sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranom pročelja i slojnicom terena,

- udaljenost spremišta od međe mora biti najmanje 3,0 m.“

U čl.103. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Oblikovanje pojedinačnih gospodarskih građevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.“

U čl.103. st. (1) mijenja se i glasi:

„(3) Spremišta u vinogradima i spremišta voća u voćnjacima, ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl. koja se grade na zemljištu minimalne površine od 5.000 m2 grade se kao prizemne građevine s mogućnošću gradnje podruma ili suterena, tlocrtne površine do 30 m2 i visine vijenca do 3,5 metra udaljene najmanje 3,0 metra od granice čestice.“

U čl.103. st. (5) mijenja se i glasi:

„(5) Udaljenost spremišta od susjedne međe mora biti najmanje 3,0 m.“

U čl.113. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Obzirom na namjenu infrastrukturnih građevina određuju se koridori, trase i površine za: - prometnu infrastrukturu i to za:

- cestovni promet,

- željeznički promet,

- zračni promet i

- javne telekomunikacije, elektroničke komunikacije,

- komunalnu i infrastrukturnu mrežu i to:

- energetiku i

- vodno gospodarstvo.“

U čl.114. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Koridori, trase i lokacije infrastrukturnih građevina plinoopskrbe, vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih i oborinskih voda i telekomunikacije i elektroničke komunikacije u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.“

U čl.115. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Detaljno određivanje trasa prometnica, komunalne i energetske infrastrukture koji su određeni ovim PPUG-om Drniša utvrđuje se stručnim podlogama za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno idejnim rješenjima (projektima) vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.“

U čl.116. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Područjem Grada prolazi mreža državnih cesta, postojećih i planiranih, čiji su koridori/trase definirani na karti Plan prometa. Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta područjem Grada Drniša prolaze postojeće:

- DC 33 Strmica (GP Strmica – Knin (DC1) – Drniš – Šibenik (DC8)

- DC 56 Zemunik Donji (DC424/ŽC6040) – Benkovac (DC27/LC63125) – Gračac – Bribir (DC59) – Gračac – Gradina (DC33) – Drniš (DC33) – Gornji Muć – Klis (DC1)

a planirane su:

- brza cesta Šibenik – Drniš – Knin i

- obilaznica  grada Drniša.“

U čl.116. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Za planirane priključke na državne ceste ili rekonstrukciju po stojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu sa važećim Zakonom o cestama.“

U čl.117. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Sva križanja željezničkih pruga sa državnim i županijskim cestama potrebno je izvesti denivelirano.“

Iza čl.123 dodaje se novi podnaslov i čl.123.a koji glase:

„5.1.1.4. Viseći pješački most“

Članak 123.a

(1) Iznad kanjona rijeke Čikole dopuštena je izgradnja visećeg pješačkog mosta u svrhu povezivanja parkirališta za autobuse na odmorištu/vidikovcu Moseć na državnoj cesti DC33 sa srednjovjekovnom tvrđavom Gradina.

(2) Pješački most izraditi će se od lagane metalne konstrukcije sa betonskim upornjacima na desnoj obali rijeke Čikole uz Gradinu i na lijevoj obali rijeke Čikole uz odmorište Moseć.

(3) Upornjaci mosta mogu biti izvedeni kao trokutasti s tim da ne smiju biti postavljeni na kat. čest. zem. 285/1 k.o. Drniš na kojoj se nalazi zaštićeno kulturno dobro tvrđava Gradina, te ih treba izvesti od metala kako bi se materijalom jasno razlikovali od povijesne strukture tvrđave ili ih je potrebno dovoljno udaljiti od same tvrđave kako ne bi predstavljali vizualnu dominantu u prostoru i na taj način ugrožavali tvrđavu Gradinu.

(4) Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležnu upravu za zaštitu kulturne baštine.

(5) Pri konačnom određivanju lokacije detaljnijom projektnom dokumentacijom posebnu pažnju treba posvetiti i potencijalno prisutnim ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, zaštićenim i/ili ugroženim vrstama flore i faune, elementima krajobraza i ciljevima očuvanja ekološke mreže.“

U čl.125. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Željeznički promet na području Grada Drniša čini mreža željezničkih pruga i građevina razvrstanih u:

-	pruge za međunarodni promet,

-	pruge za regionalni promet,

-	pruge za lokalni promet,

- 	željeznički kolodvori Drniš i Žitnić i

- 	željeznička stajališta Tepljuh, Siverić i Sedramić te

-	željezničko-cestovni prijelazi.“

U čl.125. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Planom se omogućuje rekonstrukcija postojeće željezničke pruge za međunarodni promet M604 Oštarije – Gospić – Knin - Split na dijelu koji prolazi područjem Grada, te izgradnja industrijskih kolosijeka za potrebe gospodarskih sadržaja uz uvjete propisane Zakonom i posebnim propisima. Planirani koridor je 200 m. Zaštitni pružni pojas željezničke pruge za međunarodni promet M604 je pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosijeka širine po 100 metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor.“

U čl.125. st. (6) mijenja se i glasi:

„(6) Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika, potrebno je zatražiti uvjete gradnje od HŽ infrastrukture d.o.o. u skladu s važećom zakonskom regulativom za područje željezničke infrastrukture.“

U čl.126. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Planom se osiguravaju prostorni uvjeti za organizaciju zračnog prometa, kroz rezervaciju:

- prostora za planiranu zračnu luku na Pokrovniku s međunarodnim zračnim graničnim prijelazom

- koridora za zračne putove za međunarodni i domaći zračni promet.“

U čl.126. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Smještaj helidroma na Pokrovniku omogućuje se uz građevine ili na građevinama od važnosti za Državu iz članka 26.“

U čl.128. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Mreža telekomunikacija na području Grada planirana je tako da sadašnju substandardnu razinu podigne do stupnja koji će omogućiti dovoljan broj telefonskih priključaka. U tom smislu planira se povećanje kapaciteta tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika kao i maksimalan broj spojnih veza. Do svakoga naselja je potrebno osigurati koridore uz prometnice za telekomunikacijske mjesne i međumjesne kabele.“

U čl.131. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Planom se u pogledu racionalnog korištenja energije preporuča i omogućuje korištenje obnovljivih izvora energije ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima pojedinih područja Grada temeljem provedenih postupaka izmjene i dopune ovog Plana..“

U čl.131. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Obnovljivi izvori energije na području Grada Drniša mogu se koristiti iz energije vode, sunca, vjetra, te ostale energije nastale iz industrije, otpada i okoline.“

U čl.131. st. (5) mijenja se i glasi:

„(5) Nije dozvoljena gradnja solarnih kolektora, fotonaponskih panela i drugih objekata obnovljivih izvora energije na područjima i građevinama zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti kulturne baštine, osim korištenja solarne toplinske energije putem niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora za ograničenu uporabu (za grijanje vode, za grijanje, hlađenje i ventilaciju u stambenim i javnim prostorima, te izravno zakuhanje, dezinfekciju i desalinizaciju), kao i korištenje fotonaponske solarne energije za elektrifikaciju pojedinačnih objekata, ali sve u skladu sa uvjetima nadležne javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode.“

U čl.131. st. (6) mijenja se i glasi:

„(6) Kad se solarni kolektori i fotonaponski paneli smještaju na kosi krov, njihova ploha ne smije biti udaljena više od 200 mm od plohe krova, a kad se postavljaju na ravni krov, njihov najviši dio ne smije biti viši od 2 m od plohe krova."

U čl.131. st. (7) mijenja se i glasi:

„(7) Nije dozvoljena gradnja objekata te postavljanje solarnih kolektora, fotonaponskih panela u građevinskim područjima naselja na terenu (zemljištu).“

U čl.131. st. (9) mijenja se i glasi:

„(9) Unutar građevinskih područja gospodarske namjene (industrijske i/ili poslovne) moguć je smještaj sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih panela na postojećim ili planiranim građevinama i nadstrešnicama. Smještaj sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih panela unutar navedenih zona moguće je planirati i na negradivom dijelu čestice na način da se ne zauzima više od 20% ukupne površine čestice te da je tlo ispod ovako postavljenih kolektora i/ili panela i dalje ozelenjeno.“

U čl.131.a st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Na području Grada Drniša određeno je područje mogućeg smještaja sunčanih elektrana snage veće od 200 kW: u planiranoj zoni Razvodsko plandište – (Velušić i Trobunje - Krš) - kontaktno područje prema Općini Promina, a prikazano je kartografskom prikazu 2.: Infrastrukturni sustavi.“

U čl.131.a st. (1) mijenja se i glasi:

„(2) Unutar navedenog područja kod gradnje sunčanih elektrana moraju se zadovoljiti slijedeći kriteriji:

-	minimalna površina građevinske čestice je 3,0 ha a maksimalna površina je površina zone;

- čestica mora imati pristup na prometnu površinu;

- površina namijenjena za smještaj sunčeve elektrane mora biti udaljena najmanje;

- 500 m od građevinskih područja naselja;

- 300 m od koridora planirane brze željeznice, autoceste i brze ceste;

- 100 m od koridora ostalih javnih cesta, te

- od koridora dalekovoda sukladno posebnim uvjetima nadležnog tijela;

- smještaj građevina, kolektora i/ili panela mora biti izvan zaštitnih koridora dalekovoda,

- smještaj kolektora i/ili panela mora biti takav da:

- ne stvara svjetlosnu refleksiju prema građevinama u kojima borave ljudi (stalno ili povremeno) i prema javnim prometnicama, ne mogu se planirati na terenima nagiba većeg od 15% prirodnog terena,

- se ne poremeti biljni i životinjski svijet (ostaviti razmak za slobodni prolaz),

-	sve tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, maziva, plinove, PVC materijale i drugo) koje nastaju na ovim infrastrukturnim površinama potrebno je zbrinuti sukladno važećim propisima o okolišu i otpadu,

-	ukoliko je površina građevinske čestice jednaka površini zone Razvodsko plandište uvjeti gradnje utvrđivat će se na temelju ovih odredbi, a ukoliko se planira smještaj više korisnika na temelju urbanističkog plana uređenja kojim će se obuhvatiti područje cijele zone,

-	prije utvrđivanja uvjeta za izgradnju građevina unutar zone potrebno je odrediti uvjete za izgradnju prometnice kojom se osigurava pristup u zonu.“

U čl.131.a iza st. (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

„(3) Unutar građevinskih područja naselja, osim područja koja su zaštićena kao kulturno dobro, smještaj kolektora i/ili panela snage manje od 100 Kw moguće je planirati samo ukoliko se kolektori i/ili paneli postavljaju na postojeće ili planirane stambene građevine kao i na postojeće ili planirane nadstrešnice. Kada se postavljaju na kosim krovovima moraju biti smješteni u ravnini krovne plohe.“

U čl.131.a st. (3) postaje st.(4).

U čl.132 st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Plinoopskrbna mreža na području Grada Drniša čini planirani transportni sustav magistralnog/regionalnog plinovoda na pravcu Šibenik-Drniš-Knin sa mjerno regulacijskom stanicom u Drnišu. Planom se određuju slijedeći potrebni koridori magistralnog plinovoda:

- 30 m od osi plinovoda

- zaštitni pojas naseljenih zgrada u kojem se ne dozvoljava izgradnja novih građevina,

-	200 m od osi plinovoda u kojem gustoća izgrađenosti utječe na proračun sigurnosti plinovoda.“

U čl.132. iza st. (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

„(3) Plinofikacija naselja na području Grada Drniša razvijati će se temeljem osnovnih postavki u Planu i Studiji opskrbe prirodnim plinom Šibensko-kninske županije, a razrađivat će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom.“

U čl.132. st. (3) postaje st.(4) te se mijenja i glasi.

„(4) Magistralni plinovod DN 300/75 s objektima prikazan je na kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi u mj 1:25 000. Širina zaštitnog koridora navedenog plinovoda je 30+30 metara s obje strane plinovoda unutar kojeg je zabranjena gradnja objekata za boravak ljudi u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport, te je za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda nužno zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.“

U čl.132. st. (4) postaje st.(5).

U čl.133. iza st. (4) dodaju se novi st. (5), (6) i (7) koji glase:

„(5) Zaštitni koridor dalekovoda određen je površinom i zračnim prostorom pored, ispod i iznad prijenosnog elektroenergetskog objekta koji je nužan za prostorno planiranje, lokacijsko utvrđenje, izgradnju, pogon i održavanje dalekovoda. Odnos i udaljenost građevine koja se planira graditi u zaštitnom pojasu postojećeg dalekovoda odrediti će se uvažavajući odredbe odnosnih važećih posebnih propisa.

(6) Za sve zahvate koji će se odvijati u blizini zaštitnog koridora dalekovoda potrebno je obavijestiti nadležno javnopravno tijelo, a tijekom održavanja te u hitnim intervencijama potrebno je omogućiti nesmetan pristup.

(7) Građevine koje se grade u skladu s Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima, a koje se planiraju graditi u zaštitnom koridoru dalekovoda (napona 110 kV) i/ili u blizini VN postrojenja potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog javnopravnog tijela.“

U čl.134. ispred st. (1) dodaje se novi st. (1) koji glasi:

„(1) Za smještaj transformatorskih stanica određuju se sljedeće površine:

- postrojenje 110/x kV (AIS) izvedbe: cca 100x100m

- postrojenje 110/x kV zatvorene (GIS) izvedbe: cca 60x60 m.

Konačna veličina transformatorskih stanica može se prilagoditi opsegu izgradnje postrojenja (broju i rasporedu energetskih polja na otvorenom i u pogonskim zgradama), tehnološkim zahtjevima i zatečenim uvjetima u prostoru u okruženju kao i zahtjevima ostalih sudionika u prostoru što će se utvrđivati kroz postupak izdavanja lokacijske dozvole.“

U čl.134. st. (1) i (2) postaju st.(2) i (3).

U čl.134. iza st. (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

„(4) Moguća su i dozvoljena odstupanja trasa planiranih dalekovoda i rezerviranih lokacija transformatorskih stanica od onih utvrđenih ovim Planom i to onda kada je iste potrebno uskladiti sa planovima nižeg reda (UPU), uskladiti s trasama planiranih autocesta, cesta, željezničkih pruga, plinovodnih i naftovodnih instalacija, kada ih je potrebno uskladiti s planovima radno poslovnih zona i objektima u njima ili uskladiti s planovima izgradnje građevina velikog gospodarskog ili strateškog značaja. Točan smještaj u prostoru odrediti će se lokacijskom dozvolom, idejnim projektom, preciznim geodetskim podlogama, uvjetovano tehnologijom građenja elektroenergetskih objekata, tehnološkim inovacijama i dostignućima koji su na snazi u trenutku započinjanja građenja, te se u tom smislu neće smatrati izmjenama ili prekoračenjem odredbi ovog Plana, ali se odstupanjima ne smije narušiti planska koncepcija.

(5) Povezivanje, odnosno priključak planiranih građevina obnovljivih izvora energije na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od pripadajuće trafostanice smještene u granicama obuhvata planiranog obnovljivog izvora i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu. Točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela biti će ostvarivo samo po dobivenoj suglasnosti Grada Drniša i dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distributivnog sustava), a na osnovi nadležnosti mjesta priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog Elaborata mogućnosti priključenja na mrežu.“

U čl.135. st. (1) mijenja se i glasi:

„Na području Grada Drniša nalaze se 132 trafostanice 10(20)/0.4 kV, vršno opterećenje iznosi 23,1 MW, a potrebna snaga 35,5 MVA.“

U čl.137. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) U konačnom rješenju očekuje se potpuno ukidanje napona 35 kV i 10 kV, te korištenje samo jednog srednjeg napona 20 kV. Oba sustava transformacije zahtijevaju izgradnju i zaokruženje prstena (dvostrano napajanje) DV 35 (20) kV TS Drniš - TS Ružić - TS Unešić - TS Drniš. U tu svrhu planira se i izgradnja transformatorske stanice TS 35/10 kV Ružić, koja će nakon ukidanja 35 kV napona postati 20 kV rasklopište Ružić. U prvoj fazi planira se uz izgradnju transformatorske stanice TS 35/10 kV Ružić i izgradnja 35 kV dalekovoda TS 35/10 kV Ružić - TS 35/10 kV Unešić. Također će se sve transformatorske stanice omjera transformacije 35/10 kV, nakon ukidanja 35 kV napona koristiti kao 20 kV rasklopišta. Dalekovodi 35 kV koristit će se kao magistralni vodovi 20 kV.“

U čl.138. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Na području Grada Drniša, postoji značajan hidroenergetski potencijal koji još nije iskorišten. Istraživanjem iskorištavanja hidroenergetskog potencijala rijeka Krke i Čikole, planirana je izgradnja dviju hidroelektrana na rijeci Čikoli uz uvjet da se najvećoj mogućoj mjeri poštuju uvjeti zaštite prirode, te da objekti u krajobraznom pogledu budu prihvatljivi. U ovoj fazi navedene hidroelektrane smatraju se samo potencijalnim lokacijama, te će se kroz daljnje istražne radove i procjenu utjecaja na okoliš i prirodu utvrditi mogućnost njihove realizacije.“

U čl.139. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Planom se određuju područja za smještaj vjetroelektrana:

- Bubrig - Općina Unešić i Grad Drniš

- Svilaja - Općina Ružić i Grad Drniš, te

područja za istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana:

- Kozjak - Tutnjevina- Grad Drniš, Grad Knin, Općina Biskupija i Općina Kijevo,

- Mideno Brdo- Općina Unešić i Grad Drniš.“

U čl.139. st. (2) mijenja se i glasi:

„ (2) Navedena područja istraživanja za smještaj vjetroelektrana određene su samo po svom očekivanom vjetro-energetskom potencijalu. Do okončanja istraživanja (koja uključuju i prihvaćenu studiju utjecaja na okoliš), ta se područja koriste prema namjeni prostora određenoj u kartografskom prikazu 1.: “Korištenje i namjena prostora, Sustav prometa”. U slučaju da se određeno područje planirano kao područje za istraživanje za mogući smještaj vjetroelektrana ne utvrdi kao podobno, zadržava se planirano korištenje i namjena prostora.“

U čl.139. st. (4) mijenja se i glasi:

„(4) Područja za smještaj i područja za istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana (uključujući i krajnji domet elise svakog pojedinog vjetroagregata - stupa) moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:

-	moraju biti izvan građevinskih područja naselja, turističkih i sportsko rekreacijskih zona, odnosno udaljeni najmanje 800 m od granice građevinskog područja,

- moraju biti izvan područja I. i II. zaštitne zone vodocrpilišta,

- razina buke kod najbližih objekata za boravak i rad ljudi ne smije prelaziti 40 dB(A),

- moraju biti izvan infrastrukturnih koridora, odnosno udaljene od željezničkog kolosijeka i od autocesta, brzih i državnih cesta min. 600m, a od ostalih javnih cesta min 300m,

- moraju biti izvan uzletno-sletnog koridora zračne luke u Pokrovniku sagledavajući ih u najvišoj mogućoj kategoriji toga aerodroma,

- moraju biti izvan vojne zone i njene blizine,

- moraju biti izvan poljoprivrednog zemljišta P1 i P2,

- moraju biti izvan zona izloženih vizurama vrijednog krajolika, ekološke mreže, međunarodno važnih područja za ptice, divlje svojte i dr., te udaljena 2,0 km od granice zaštićenih područja i za zaštitu predloženih prirodnih vrijednosti,

-	uskladiti smještaj vjetroelektrana u odnosu na telekomunikacijske uređaje (radio i TV odašiljači, navigacijski uređaji) radi izbjegavanja elektromagnetskih smetnji,

- obvezatno izraditi kompjutorsku vizualizaciju vjetroelektrane (vjetropolja) koja uključuje pristupni put do lokacije vjetroelektrana sa svih važnih vizurnih točaka radi ocjene utjecaja na fizionomiju krajobraza,

- pristupni putovi do lokacije vjetroelektrane i operativni putovi na lokaciji sastavni su dio zahvata i važan element ocjene utjecaja na vrijednosti izvornog krajobraza te stoga moraju u cijelosti biti dio procjene utjecaja na okoliš, moraju se maksimalno trasirati izvan područja zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, a pokose nasipa i pokose zasjeka potrebno je maksimalno prilagoditi i uklopiti u okolni teren,

-	način i uvjeti povezivanja vjetroelektrana na postojeću i planiranu elektroenergetsku mrežu svake pojedine lokacije određuju se temeljem ovih uvjeta u detaljnoj dokumentaciji.“

U čl.139. st. (7) mijenja se i glasi:

„(7) Područja za istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana određenea su temeljem postojećih podataka te se sukladno posebnom propisu provode procjene utjecaja zahvata na okoliš, prirodu i ekološku mrežu. Ukoliko se utvrdi da su utjecaji neprihvatljivi, a područje nepodobno, zahvat se ne provodi, a prostor se koristi u skladu s postojećom namjenom površina.“

U čl.146. tablica u st. (2) mijenja se i glasi:

„

| NASELJE | PLANIRANI BROJ STANOVNIKA | SPECIFIČNO HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE l/st/dan | SREDNJE DNEVNO OPTEREĆENJE |  | MAKSIMALNO STANO OPTEREĆENJE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UKUPNO m3/dan | SEKUNDNO l/s | UKUPNO m3/dan | SEKUNDNO l/s |
| Badanj | 210 | 150 | 32 | 0,4 | 110 | 1,3 |
| Biočić | 200 | 150 | 30 | 0,3 | 105 | 1,2 |
| Bogatić | 50 | 150 | 8 | 0,1 | 26 | 0,3 |
| Brištane | 210 | 150 | 32 | 0,4 | 110 | 1,3 |
| Drinovci | 240 | 150 | 36 | 0,4 | 126 | 1,5 |
| Drniš | 5.000 | 180 | 900 | 10,4 | 1.823 | 21,1 |
| Kadina Glavica | 250 | 150 | 38 | 0,4 | 131 | 1,5 |
| Kanjane | 120 | 150 | 18 | 0,6 | 63 | 0,7 |
| Kaočine | 200 | 150 | 30 | 0,3 | 105 | 1,2 |
| Karalić | 80 | 150 | 12 | 0,1 | 42 | 0,5 |
| Ključ | 150 | 150 | 23 | 0,3 | 79 | 0,9 |
| Kričke | 360 | 150 | 54 | 0,3 | 189 | 2,2 |
| Lišnjak | 10 | 150 | 2 | 0,0 | 5 | 0,1 |
| Miočić | 210 | 150 | 32 | 0,4 | 110 | 1,3 |
| Nos Kalik | 20 | 150 | 3 | 0,0 | 11 | 0,1 |
| Pakovo Selo | 160 | 150 | 24 | 0,3 | 84 | 1,0 |
| Parčić | 130 | 150 | 20 | 0,2 | 68 | 0,8 |
| Pokrovnik | 180 | 150 | 27 | 0,3 | 95 | 1,1 |
| Radonić | 320 | 150 | 48 | 0,6 | 168 | 1,9 |
| Sedramić | 200 | 150 | 30 | 0,3 | 105 | 1,2 |
| Siverić | 500 | 150 | 75 | 0,9 | 263 | 3,0 |
| Širitovci | 170 | 150 | 26 | 0,3 | 89 | 1,0 |
| Štikovo | 180 | 150 | 27 | 0,3 | 95 | 1,1 |
| Tepljuh | 220 | 150 | 33 | 0,4 | 116 | 1,3 |
| Trbounje | 240 | 150 | 36 | 0,4 | 126 | 1,5 |
| Velušić | 140 | 150 | 21 | 0,2 | 74 | 0,9 |
| Žitnić | 250 | 150 | 38 | 0,4 | 131 | 1,5 |
| ukupno Grad Drniš | 10.000 |  | 1.650 | 19,1 | 4.448 | 51,1 |

„

U čl.147. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Za gradsko središte Grada Drniša usvojeni je razdjelni sustav odvodnje sa zasebnim zatvorenim kanalizacijskim sustavom za sanitarne vode te odvojenim zasebnim sustavom odvodnje oborinskih voda (zatvorenom ili otvorenom kanalizacijskom mrežom). U prvim fazama izgradnje sustava moguće je koristiti i kombinirani sustav odvodnje, tj. dok se ne izgradi cjelokupna mreža i preljevi moguće je koristiti paralelno razdjelni i mješoviti sustav.“

U čl.150. st. (9) mijenja se i glasi:

„(9) Na području Grada Drniša prostiru se zone sanitarne zaštite izvorišta. Kod utvrđivanja uvjeta korištenja prostora i građenja građevina obavezno je poštivanje svih ograničenja i zabrana utvrđenih Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite, a na temelju Odluke o zaštiti izvorišta ili elaborata o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta. Zone sanitarne zaštite izvorišta prikazane su na odgovarajućim grafičkim prilozima.“

U čl.150. st. (10) mijenja se i glasi:

„(10) Kod utvrđivanja uvjeta korištenja prostora i građenja objekata i zahvata u zonama sanitarne zaštite izvorišta obavezno je poštivanje svih ograničenja i zabrana utvrđenih važećim Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. Potencijalne lokacije takvih zahvata prikazane u Planu ni su konačne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju gore navedenom uvjetu. Iznimno se mogu dopustiti određeni zahvati u prostoru, odnosno određene djelatnosti koje su zabranjene navedenim Pravilnikom, ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se provjerava mikrolokacija zahvata, odnosno njena stvarna pripadnost zoni prema strogo utvrđenim uvjetima i radnjama (posebno se odnosi na područja eksploatacije mineralne sirovine koja je zabranjena u III. zoni sanitarne zaštite). Mjere zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni sanitarne zaštite izvorišta provode se sukladno članku 40. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.“

U čl.150. st. (11) mijenja se i glasi:

„(11) U zonama posebne namjene (N) koje se nalaze u zonama sanitarne zaštite, namjena i korištenje u prostoru trebaju biti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.“

U čl.154.a st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju). Područja ekološke mreže RH na području Grada Drniša prikazana su u slijedećoj tablici::

| PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE RH (NATURA 2000 PODRUČJA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Naziv područja | Oznaka |
| 1. | Područja očuvanja značajna za ptice - POP | Krka i okolni plato | HR1000002 |
| 2.* | Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS | Trogrlo | HR2000175 |
| 3.* |  | Modrića bunar špilja | HR2001208 |
| 4. |  | Šire područje NP Krka | HR2000918 |
| 5. |  | Čikola – kanjon | HR2000919 |
| 6. |  | Svilaja | HR2000922 |
| 7. |  | Područje oko špilje Škarin Samograd | HR2000132 |
| * točkasti lokalitet |  |  |  |

„

U čl.154.a st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Opisi područja ekološke mreže RH na području Grada Drniša, nalaze se u Prilogu III. Uredbe o ekološkoj mreži.“

U čl.154.a st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Osnovne mjere za očuvanje ciljnih vrsta ptica (i način provedbe mjera) u Područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže.„

U čl.154.a st. (4) mijenja se i glasi:

„(4) Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno Zakona o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu. Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti eventualno planirane radove regulacije vodotoka, hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane, centre za gospodarenje otpadom, intenzivno širenje i/ili formiranje novih građevinskih područja, obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore, hidrotehničke i melioracijske zahvate, pristaništa, golf igrališta i razvoj turističkih zona.“

U čl.155. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Mjere zaštite za pojedinačna nepokretna kulturna dobra:

-	Zaštitni i drugi radovi na kulturnom dobru mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela sukladno uvjetima Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnog kulturnog, dobra, a koje odredi nadležno tijelo sukladno uvjetima Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

- Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.“

U čl.161. u st. (1) u tablici 25. red mijenja se i glasi:

„Popis povijesnih građevina:

| id.br. | Naziv lokaliteta | Mjesto | Povijesni sklop građevina | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgrada bivšeg kina Biograd | Drniš | c | Z |

„

U čl.169. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Osobito vrijedni površinski vodotoci na području Grada su Krka i Čikola. Na području Grada Drniša prema Državnom planu za zaštitu voda vode su svrstane u slijedeće kategorije:

- rijeka Krka u granicama NP Krka - I. kategorija,

- rijeka Čikola: - od izvorišta do naselja Drniš - I. kategorija,

- od Drniša do granice NP Krka - II. kategorija, te - od granice NP Krka do ušća u Krku - I. kategorija. Kvaliteta povremenih bujičnih pritoka se ne ispituje redovno, ali oni i nisu jače onečišćeni.“

U čl.170. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Za vojni kompleks VSK „Skupnik Marko Odžak“, Trbounje određene su slijedeće zaštitne i sigurnosne zone:

- Zona zabranjene gradnje - 200 m od ruba ograde vojnog kompleksa. U zoni zabranjene izgradnje potpuno se zabranjuje bilo kakva izgradnja, osim građevina, objekata i uređaja za potrebe obrane.

- Zona ograničene gradnje-I - zabrana gradnji vojarni, industrijskih objekata, stambenih zgrada, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih javnih objekata (sa većim skupovima ljudi), magistralnih prometnica i dalekovoda. Dozvoljena je gradnja ostalih prometnica i dalekovoda te skladišta (ovisno o vrsti objekta i materijalnim sredstvima).

-	Zona ograničene gradnje-II - zabrana izgradnji novih urbaniziranih naselja, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih javnih objekata (sa većim skupovima ljudi). Dozvoljena je gradnja magistralnih prometnica i dalekovoda. Postojeća se naselja mogu proširivati u suprotnom smjeru od skladišnog kompleksa tako da se ne takva naselja ne približavaju skladišnom kompleksu.

- U krugu od 5000 m za svako se eksploatacijsko polje i aktivnost gdje se vrši miniranje terena treba tražiti suglasnost od MORH-a kojom će se regulirati način miniranja. Za postojeću i planiranu zonu eksploatacije potrebno je MORH-u dostaviti rudarski projekt i ostalu dokumentaciju kako bi se regulirao način miniranja koji neće negativno utjecati na objekte MORH-a.“

U čl.176. iza st. (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

„(2) Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:

a) kada nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini,

b) kada je utvrđen interes Republike Hrvatske za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja

c) pri gradnji poljoprivrednih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda

d) za korištenje građevina koje su ozakonjene temeljem posebnog zakona.

(3) Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji se donosi za područje jedinice lokalne samouprave, a iznimno Ministarstvo raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u skladu s odredbama članaka 51., 58., 72., 73., 77. i 80. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na kojem je nezakonito izgrađena zgrada ozakonjena u postupku propisanom zakonom kojim je uređeno ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, raspolaže ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom.“

U čl.180. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) Obveze izrade prostornih planova užih područja utvrđene su Zakonom, posebnim propisima u pogledu zaštite i očuvanja kulturne baštine i u pogledu uređenja groblja, Prostornim planom Županije i ovim Planom.“

U čl.180. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Područja obvezne izrade prostornih planova užih područja utvrđena su ovim Planom u pravilu granicama građevinskih područja, površinama određenih namjena, koridorima/trasama infrastrukturnih prometnih građevina i vodotocima, tako da čine jedinstvene prostorne i urbane cjeline, a prikazana su na kartografskim prikazima, br. 3.: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (načelno) i br. 4. Građevinska područja (na katastarskoj podlozi).“

U čl.181. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Svi detaljni planovi uređenja (DPU) unutar obuhvata plana doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju ostaju na snazi i smatraju se urbanističkim planovima uređenja koji se mogu mijenjati.“

U čl.182. st. (2) mijenja se i glasi:

„(2) Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja može se odrediti uži ili širi obuhvat tog plana od obuhvata određenog ovim Planom te se može odrediti obuhvat tog plana i za područje za koje obuhvat nije određen ovim Planom.“

U čl.182. st. (3) mijenja se i glasi:

„(3) Unutar obuhvata Plana na snazi su slijedeći prostorni planovi:

- Urbanistički plan uređenja Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 11/06, 06/09, 6/13, 14/13, 8/14 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 1/17, 6/19, 2/20- pročišćeni tekst, 9/20, 2/22 - pročišćeni tekst i 1/23)

-	Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Brištane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 1/12)

-	Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Radonić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.14/09)

-	Detaljni plan uređenja groblja Sv. Ivan (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 7/08)

-	Detaljni plan uređenja stambene zone Kalun u Drnišu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 6/09)

- Urbanistički plan uređenja dijela ugostiteljsko turističke zone recepcijski i informacijski punkt Roški slap (“Službeni glasnik Grada Drniša”, br. 7/16 i 5/22).“

U čl.185. st. (1) mijenja se i glasi:

„(1) U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina sukladno odredbama ovog Plana, a iznimno može biti udaljena manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličine otvora na vanjskim zidovima građevine i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.“

U čl.185. st. (4) mijenja se i glasi:

„(4) Sukladno posebnom propisu potrebno je ishoditi suglasnost Policijske uprave na mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu za zahvate u prostoru na slijedećim građevinama i prostorima: - u kojima se obavlja držanje, skladištenje ili promet zapaljivih tekućina i/ili plinova i - koje nisu obuhvaćene člankom 2. Pravilnika o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara.“

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 4.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (VII) Prostornog plana uređenja Grada Drniša objavit će se u Službenom glasniku Grada Drniša i na mrežnoj stranici Grada Drniša – www.drnis.hr., a stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Drniša.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Drniša (»Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije«, broj 1/00, 7/06, 2/08, 8/12, 8/13, 1/15, Službeni glasnik Grada Drniša br.6/15, 5/16 i 7/16 - pročišćeni tekst, 4/18 i 6/18 - pročišćeni tekst) i zamjenjuju se kartografskim prikazima ovih Izmjena i dopuna (VII) Prostornog plana uređenja Grada Drniša.

Članak 6.

Postupci započeti po odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Drniša (»Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije«, broj 1/00, 7/06, 2/08, 8/12, 8/13, 1/15, Službeni glasnik Grada Drniša br.6/15, 5/16 i 7/16 - pročišćeni tekst, 4/18 i 6/18 - pročišćeni tekst) do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama tih Odluka o donošenju ukoliko su povoljnije po stranku, te ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

KLASA:

URBROJ:

Drniš, __. __ 2024.

GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  DRNIŠA

PREDSJEDNIK:

Tomislav Dželalija, dipl.ing.