PROJEKTNI  ZADATAK

GRAĐEVINA : DOM UMIROVLJENIKA

K.Č. 1827/1  K.O. DRNIŠ

INVESTITOR :  GRAD DRNIŠ

Trg kralja Tomislava 1

22 320 DRNIŠ

PREDMET:    PROJEKTNI ZADATAK ZA  IZRADU  PROJEKTNE

DOKUMENTACIJE  ZA IZGRADNJU  DOMA

UMIROVLJENIKA U DRNIŠU

Projektna dokumentacija obuhvaća  izradu slijedeće dokumentacije:

- IDEJNI PROJEKT za dobivanje posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta

Idejni projekt  treba izraditi na razini koja definira opis i prikaz zahvata te se na temelju njega može pribaviti posebne uvjete javnopravnih tijela u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt.

- GLAVNI PROJEKT za ishođenje građevinske dozvole

Glavni projekt treba izraditi na razini kojoj se omogućava ishođenje akta o građenju, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. Sadržaj glavnog projekta definirat će se prema upravno-pravnom postupku i popisu javno-pravnih tijela.

Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju važećeg Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži:

1. arhitektonski projekt

2. građevinski projekt

3. elektrotehnički projekt

4. strojarski projekt.

Prethodno izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata od kojih se sadrži, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, potrebno je izraditi odgovarajuće elaborate.  Elaborati se  izrađuju prema potrebi utvrđenoj u posebnim uvjetima  javnopravnih tijela i na temelju idejnog projekta, sve u  skladu s važećim Zakonom o gradnji, drugim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

Svaki pojedinačni projekt mora sadržavati podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njegovu izradu te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje.

- IZVEDBENI  PROJEKT s detaljnim troškovnicima radova potrebnog za provedbu postupka javne nabave

Izvedbeni projekt s troškovnicima  treba izraditi na razini kojoj se omogućava izvođenje radova i utvrđivanje cijene radova, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima.

Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daju svi detalji  tehničko rješenje građevine prethodno utvrđeni glavnim projektom. Izvedbeni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži:

1.  arhitektonski projekt

2.  građevinski projekt

3.  elektrotehnički projekt

4.  strojarski projekt

5.  objedinjeni troškovnik svih projektiranih radova s projektantskim cijenama i

projektiranih radova bez projektantskih cijena - dostavlja se zasebno u

elektronskom (EXCEL formatu) i tiskanom obliku.

- PROJEKT OPREME

Projekt opreme treba biti usklađen s preostalom projektno-tehničkom dokumentacijom za planiranih zahvat. Ovim projektom se definiraju specifikacije, količine i položaj opreme. Oprema mora biti specificirana svojim karakteristikama, načinom ugradnje te eventualnim priključcima na instalacijsku mrežu. Novoprojektirana oprema mora biti detaljno razrađena do razine koja omogućuje izradu, transport, ugradnju, korištenje i održavanje. Projekt opreme se izrađuje za sve prostore u kojima su planirane navedene aktivnosti.

Projekt opreme se izrađuje na razini kojom se omogućava nabavka specificirane opreme, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima.

Projektna dokumentacija kompletirana u šest primjeraka te dva primjerka u elektronskom obliku (grafički prilozi u dwg. formatu, a tekstualni dio i troškovnici u doc. i xls. formatu).

Projektnu  dokumentaciju je potrebno izraditi u skladu s projektnim zadatkom, važećom prostorno-planskom dokumentacijom(UPU grada Drniša), zakonskom regulativom kojom je uređeno prostorno planiranje i gradnja,normativima i standardima kao i pravilima struke.

NAPOMENA

Projektnu dokumentaciju je potrebno kompletirati na osnovu važećeg  Zakona o gradnji  (NN 153/13, 20/17) i nizom pratećih tehničkih propisa, normi i standarda.

Svi eventualni elementi koji nisu navedeni u Projektnom zadatku moraju se uzeti u obzir prilikom izrade projekta u svrhu ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola.

PROSTORNI UVJETI  DOMA UMIROVLJENIKA

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za zgradnju doma umirovljenika  (u daljnjem tekstu: Dom) na dijelu k.č. 1827/1 k.o. Drniš.

Lokacija predmetnog zahvata u prostoru planirana je na navedenoj građevinskoj čestici koja je sa sjeverne strane omeđena Županijskom cestom Ž6055 (Drniš-Oklaj) a sa istočne Svilajskom ulicom. Predmetna parcela se nalazi u sklopu mješovite - pretežito poslovne namjene M2 (važeći „Urbanistički plan uređenja grada Drniša“ sa svim izmjenama i dopunama). Na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene, mogu se, uz poslovnu namjenu, graditi i uređivati i prostori za javnu i društvenu namjenu. Kako je socijalna namjena dio javne i društvene namjene (članak 8. navedenog UPU-a) izgradnja Doma za starije moguća je unutar UPU-om određene mješovite - pretežito poslovne namjene M2.

Prema zahtjevu investitora i u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe ( N.N 21/01) planirani Dom bi trebao sadržavati:

- Sobe za smještaj do 100 korisnika

- Odnosno na ukupni broj spavaonica mora biti više od 60% spavaonica s jednim ležajem

- Najmanje 50% ukupnog smještajnog kapaciteta treba biti namjenjeno za pojačanu njegu korisnika

- Prostorija za medicinsku sestru

- Prostorije za obavljanje osobne higijene

- Kuhinja

- Skladišta

- Blagovaonica (najmanje 2m2 po pokretnom korisniku)

- Točionik

- Sanitarni čvorovi

- Dnevni boravak (1 centralni ili više manjih)

- Uredi (prijem, računovodstvo, ravnatelj)

- Prostorija za dežurstvo

- Prostorija za čistaćicu

- Prodaja tiskovina

- Prostorija za fizikalnu terapiju (min. 20 m2)

- Prostor za pranje i peglanje ( korisnici )

- Čajna kuhinja na svakih 50 korisnika

- Prostorija za odlaganje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda

- Prostor za privremenu pohranu mrtvih

- Člankom 24. UPU grada Drniša određeni su slijedeći uvjeti gradnje unutar mješovite namjene:

| Mješovita pretežito poslovna namjena M2 | k.č. 1827/1 k.o. Drniš |
| --- | --- |
| Veličina građevne čestice min 1000 m2 | 3764 m2 |
| visina građevina (V) max 13,0 m | 13,0 |
| etažnost građevine E=Pr+2+Pk+Po | 4 nadzemne etaže + Po |
| maksimalni koeficijent izgrađenosti Kig= 0,5 | 1.882 m2 |
| površina uređena kao parkovno zelenilo min 20% | 752,8 m2 |
| maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemno kis =2 | 7528,0 |
| pristup na javnu prometnu površinu min širine 5,0 |  |
| min broj PM | 1PM/4 zaposlenika |
| najmanja udaljenost od susjednih građevina | u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara |

Dozvoljena etažnost  građevine je prizemlje i tri katne etaže, uz mogućnost izvedbe podrumskih etaža.

Dom  je posebna vrsta sekundarnog stanovanja u kojoj se starijim i nemoćnim osobama pruža, u sklopu stalnog smještaja, zadovoljavanje životnih potreba kao što su stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Život u domu osigurava privilegije koje je teško postići u samačkom domaćinstvu pritisnutom godinama: redovitu i balansiranu prehranu prilagođenu potrebama ljudi treće životne dobi, zdravstvenu njegu, čistoću i toplinu, ali i društvo.

Klijenti u domu su bolje zaštićeni i zbrinuti, te imaju društvo i zajedničku interesnu skupinu, te mogu održavati i kontakte sa obitelji i osobama izvan doma, dok je klijentima koji obole ili izgube funkcionalnu sposobnost osigurana medicinska skrb.

Oblik stanovanja je klasični tip doma za starije i nemoćne osobe u kojem one žive i o njima se brinu stručne osobe.

Dom  umirovljenika sastoji se od sljedećih prostornih i funkcionalnih cjelina:

1. Zajednički prostori

2. Stambeni prostori pokretni korisnici

- 38 jednokrevetnih soba sa kupaonicom

3. Prostori stacionara (jedinice za pojačanu njegu)

- 18 dvokrevetnih spavaonica sa kupaonicom

- 23 jednokrevetnih soba sa kupaonicom

4. Uprava

5. Gospodarski prostori

Pristup domu planirati sa dva pristupa: glavni kolni i pješački ulaz za korisnike sa pristupnim trgom i natkrivenim ulazom, te gospodarski ulaz kojim se preko manipulativnog dvorišta pristupa tehničkim i servisnim prostorima ( dostava). Ulaze sprostorno odijeliti i locirati tako da njihovo nesmetano korištenje ne utječe na kvalitetu boravka u zajedničkim i stambenim prostorima.

U sklopu zajedničkih prostora planirati glavni ulaz u Dom, te ostale prostorie namijenjene korisnicima doma kao i vanjskim korisnicima, te posjetiteljima. Sadržaje planirati na nivo terena, kao svoj produžetak u prirodu su terasa blagovaonice.

38 jednokrevetnih spavaonica sa sanitarnim čvorom planirati u stambenom dijelu za pokretne i samostalne korisnike Doma kojima nije potrebna pojačana njega, te 23 jednokrevetnih spavaonica sa sanitarnim čvorom smjestiti u dijelu Doma sa pojačanom njegom za korisnika. Predviđeno je ukupno 61 jednokrevetna soba što čini 62 posto kapaciteta.

U sklopu stacionara smjestiti stanare koji nisu samostalno pokretni, odnosno oni kojima je potrebna pojačana njega. Više od 50% ukupnih kapaciteta Doma. O korisnicima se brinu medicinske sestre i njegovateljice. Sklop stacionarske jedinice planirati se od dvokrevetnih i jednokrevetnih soba.

Sve sobe se sastoje od predprostora, kupaonicom, spavaćim dijelom te pripadajućim natkrivenim terasama (loggie).

U sklopu svake pojedine etaže predvidjeti  slijedeće prostore: stanovanje, dnevni boravak, čajna kuhinja, prostor za peglanje i pranje, servisne prostorije i sanitarni čvor. Prostorija dnevnog boravka je namijenjena korisnicima određene stambene grupe kao proširenje soba, mjesto za razonodu i komunikaciju.

Prostori ambulante, terapije, fizikalna terapija , radna terapija planirati u centralnom dijelu Doma. Ovi prostori su podijeljeni po etažama te su povezani dizalom i stubištem. Uz ovu grupu prostorija planirati sanitarni čvor i čekaonica.

Recepcija i uprava Doma je funkcionalno povezana uz ulazni hol u prizemlju. Sastoje se od ureda ravnatelja, tajnika, te računovodstva Doma s pratećim sanitarijama.

Gospodarski prostori prizemlja sastoje se od kuhinjskog bloka, restorana a u podrumu je smještena centralna praonica rublja, spremište kuhinje, garderobe djelatnika i tehničke prostorije.

Servisno-tehnički prostori povezati  preko zasebnog ulaza s gospodarskim dvorištem te servisnim stubištem i dizalom. Uz gospodarski prostor planirati i prostor za odlaganje komunalnog i ostalog otpada.

U prizemlju su predviđeni prostori koji se mogu dati u najam jer su predviđeni da budu neovisni o Domu te zasebno čine funkcionalnu cjelinu (Caffe bar, frizerski salon).

Na parceli zgrade potrebno je predvidjeti  adekvatan broj parkirinih mjesta u skladu s propisima prostorno planske dokumentacije, operativne kolne površine za parkiralište, gospodarski i glavni ulaz. Ostatak parcele adekvanto hortikulturno urediti i organizirati za boravak korisnika.

NAPOMENE

Građevina prvenstveno mora biti funkcionalno izvedena, a ujedno se svojom reprezentativnošću isticati u prostoru. Građevina se mora uklopiti u prostorni plan.

Zgradu treba oblikovati i projektirati na način da odražava vrijeme svog nastanka, kako u korištenju suvremenih tehnologija, tako i u odnosu na izražene ekološke zahtjeve i svijest prema očuvanju okoliša, odabiru materijala i štednji energije.

Projektantsko rješenje treba težiti k tome da odnos bruto i neto kvadrature bude što manji. Također je potrebno, gdje god je to moguće, predvidjeti prirodno osvjetljenje i ventilaciju prostora.

Potrebno je da pri projektiranju natjecatelji vode računa o racionalnosti projektiranih površina i volumena, te predviđenih konstrukcija i upotrijebljenih materijala.

Zgrada treba ispunjavati propisane zahtjeve energetske učinkovitosti te je projektirati na principu održive gradnje i okoliša kroz proizvodnju i korištenje svih vrsta obnovljive energije i alterativne energije koje se racionalno može proizvesti i koristiti na ovoj lokaciji vodeći računa da se primjene one tehnologije koje najracionalnije i uz ekološki najprihvatljivije energetske uštede najbrže vraćaju uložena sredstva.

Građevina mora udovoljavati uvjetima za potpuno uključivanje osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u korištenje .

Drniš, listopad 2017.